报告信息公开简报表

第 1 页 共 3页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南CY集团有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省昆明经济技术开发区昆岭路14号 |  |
| 客户联系人 |  | 葛东海 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价√ |  |
|  | 范围 | 流量型产品线、导轨磨工序、普车产品线、大件制造工序、数控产品线、油漆包装工序。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 杨嗣萍 |
|  |  | 时间 | 2020.7.7 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 葛东海 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 杨嗣萍、杨超、王忠松 |
|  |  | 时间 | 2020.7.8-2020.7.11 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 葛东海 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 其他粉尘、木粉尘、噪声、苯、甲苯、二甲苯、乙苯 |  |
| 结论 |  | 职业病危害现状评价分项结论 序号; 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1; 总体布局; 基本符合; 普车产品线的磨床，大件制造工序磨床、镗床区域需增加照明。。. 2; 设备布局; 基本符合; ①油漆包装工序与普车产品线有不完全密闭实体墙隔离。 ②油漆包装工序产生噪声较高的锯木点布置在普车产品线调试区隔壁，噪声相互影响严重。. 3; 建筑卫生学; 基本符合; 大件制造工序厂房、数控产品线生产厂房、主厂房部分区域需要增加照明。. 4; 职业病危害因素; 基本符合; 本次现场检测粉尘、噪声、二甲苯存在不同程度的超标。超标点参考6.7章节. 5; 职业病防护设施; 基本符合; ①油漆包装工序包装区锯木点载板锯、双面压饱等集中布置于包装区。与相邻普车产品线有不封闭实体墙隔离，高噪声会对相邻普车产品线的岗位造成噪声影响。 ②手工喷漆区的作业量较大，未在喷漆房进行喷漆作业。 ③打磨为干磨，未安装吸尘装置。. 6; 应急救援设施; 基本符合; ①调漆间未配备冲洗喷淋设备；②未进行应急救援预案的演练。. 7; 职业健康监护; 基本符合; 需要进一步完善职业健康监护档案。. 8; 个人防护用品; 符合; -. 9; 辅助用室; 符合; -. 10; 职业卫生管理组织机构; 符合; -. 11; 职业卫生管理制度; 符合; -. 12; 职业病危害告知; 符合; -. 13; 职业卫生培训; 基本符合; 已对管理者和职业卫生管理人员进行职业卫生培训，未对全部劳动者进行在岗期间职业卫生培训。. 14; 职业病危害项目申报; 符合; -. 15; 既往职业卫生评价建议落实情况; 基本符合; 在后续工作中，已进行陆续改善。. |
| 建议 |  | 职业病危害防护设施 （1）防尘防毒 ①云南CY集团有限公司应根据自身经济和发展需要，不断完善生产过程中机械化、自动化和密闭化，改善作业环境。 ②建议采购二甲苯含量较低的油漆、稀释剂等。 ③油漆包装工序的打磨为干磨，应该加装吸尘装置，以降低该岗位接触的粉尘浓度。 ④依据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）完善改造油漆包装工序手工喷漆作业区，为其设置上吸罩或侧吸罩，或者两者搭配安装。 ⑤改进喷涂工艺流程，提高喷漆房利用率，减少手工喷漆区小型件手工喷漆工作量，将其尽可能转移至喷漆房喷涂。 ⑥喷漆房应调整通风系统，保证室内为微负压。 ⑦将打磨区与手工喷漆区分开布置，避免交叉污染的影响。 （2）防噪 ①云南CY集团有限公司应该将油漆包装工序的（高噪声设备载板锯、双面压饱）包装区锯木点远离普车产品线布置，避免高噪声对普车产品线岗位造成噪声影响。 ②应对生产设备进行定期检查维护，减小设备运行过程中的噪声强度。 13.2个人使用的职业病防护用品建议 ①云南CY集团有限公司应及时发放个体防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。 ②各岗位应正确使用个体防护用品。防护用品损坏、失效后及时更换。 ③云南CY集团有限公司应完善职业病防护用品管理制度，管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查，督促作业人员自觉佩戴个人防护用品。 13.3应急救援 ①云南CY集团有限公司应根据《突发环境事件应急预案》的要求定期组织应急救援演练，以积极应对突发职业病危害事故的发生。 ②在调漆间附近设置冲洗喷淋设备。 13.4职业卫生管理 云南CY集团有限公司已按照《中华人民共和国职业病防治法》和《工作场所职业卫生监督管理办法》（国家安监总局47号令）等相关法律法规标准的要求建立、健全职业卫生相关管理制度和操作规程，应该在以后的工作中按照相关制度进行落实，并注意以下内容。 （1）对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果。确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 （2）根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护管理办法》、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》等相关法律法规要求，切实做好职工上岗前、在岗期间、离岗的职业健康检查。 （3）依据《关于加强用人单位职业卫生培训工作》安监总局（2015）121号要求完善用人单位法人及劳动者培训，加强管理人员职业卫生防护理念；强化对劳动者的职业卫生培训，提高自我保护意识。 （4）云南CY集团有限公司应当至少每年进行一次作业场所职业病危害因素检测与评价，对职业病危害因素检测结果超标处进行改进。 （5）认真落实作业场所及时清扫制度，定期清扫油漆包装工序打磨区、包装区等工作场所周边附近的降尘，避免二次扬尘污染。 （6）按《云南省安全生产监督管理局关于印发职业卫生管理制度及操作规程编制要点的通知》完善用人单位职业卫生管理制度和操作规程。 （7）对于异常情况（包括设备事故、异常停电、异常开车或停车、工人操作不当等）作业应该做好职业病防治措施，避免苯等有害物质散发而引起的急性中毒，并应该制定操作规程和严格按照操作规程执行。 13.5其他 ①在夏季高温季节，为工人提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 ②辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 ③云南CY集团有限公司在和外包单位签订合同时，应明确双方职业卫生方面的职责、责任、管理、要求等内容。 ④应增加主厂房、大件制造工序磨床、镗床等部分区域的采光和照明。 ⑤建议按《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局第47号令)的规定，委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。 |  |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：