报告信息公开简报表

第 1 页 共 2页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 富宁坡房牛场坡石场技改扩建项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 富宁县新华镇各甫村委会坡房村小组牛场坡 |  |
| 客户联系人 |  | 陆腾宇 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价√ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 采矿区、原料堆场、加工区、破碎区、筛分区、成品堆放区、排土场及辅助工程等。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 杨嗣萍 |
|  |  | 时间 | 2018年2月3日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 陆腾宇 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 杨嗣萍 |
|  |  | 时间 | 2018年2月3日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 陆腾宇 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 物理因素类：噪声、手传振动 ； 化学因素类：石灰石粉尘。 |  |
| 结论 |  | （1）职业病危害风险分类：依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属非金属矿采选行业（B10），根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012）版》（安监总安键[2012]73号）的规定，经综合分析，定性为职业病危害严重的项目。 （2）综上所述，拟建项目在施工期和建成投产运行后如能保证各项职业卫生防护措施落实到位并充分落实本预评价报告提出的补充措施建议，那么该拟建项目施工期和建成投产运行后的作业场所各项职业病危害因素浓强度能基本满足相关卫生标准，职业病防治方面，基本符合国家相关法律法规标准规范的要求。拟建项目在职业病危害防护设施和相关措施方面是可行的。 |  |
| 建议 |  | - 防护设施 ①在破碎机上料口和下料口、振动筛等设备产尘点，工作人员应该佩戴个人防护用品。对皮带运输机进行密闭，在破碎和筛分设备处应设置收尘装置。 ②在破碎、筛分设备进料口、卸料口及带式输送机的转运落料点设自动喷雾降尘。在条件允许的情况下，可以设置全场喷雾降尘系统，实行定时喷雾，自动化控制喷雾。 ③挖掘机驾驶员、装载机驾驶员、运输车驾驶员在操作设备工作时尽量少开门窗，避免噪声、粉尘对驾驶员产生危害。可在挖掘机、装载机、运输车内装空调，防止驾驶员中暑。 ④空压机安装隔声罩。 ⑤破碎区操控点应设置隔离室，隔离室墙体采用隔声吸声材料。 ⑥在破碎、筛分处设置休息室，休息室带玻璃观察口，可以实时了解破碎、筛分设备的运行状况。 ⑦根据《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录(第二批)》，需对凿岩机进行更换，更换为湿式作业凿岩或安装有捕尘装置的干式凿岩作业。 - 职业卫生管理建议：建议按照《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局第47号令）及《用人单位职业病防治指南》（GBZ/T225-2010）完善相关职业卫生管理制度、操作规程、建立职业卫生管理档案资料。 - 职业健康监护建议：用人单位应该加强上岗前职业健康检查、在岗期间职业健康检查和离岗时职业健康检查。通过定期或不定期的医学健康检查和健康相关资料的收集，连续性地监测劳动者的健康状况，分析劳动者健康变化与职业病危害因素的关系，并及时地将健康检查和资料分析结果报告给用人单位和劳动者本人，以便及时采取干预措施。通过临床医学检查，了解受检者健康状况，早期发现职业病、职业禁忌症和可能的其他疾病和健康损害的医疗行为。 其他建议：（1）根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第90号）第二十四条规定：建设项目在竣工验收前或者试运行期间，建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。 （2）在高温天气期间，用人单位应当按照下列规定，根据生产特点和具体条件，采取合理安排工作时间、轮换作业、适当增加高温工作环境下劳动者的休息时间和减轻劳动强度、减少高温时段室外作业等措施。 （3）用人单位应当为高温天气作业的劳动者供给足够的、符合卫生标准的防暑降温饮料及必需的药品。 （4）对于地势低洼的爆破，爆破后人员进入该区域时必须佩带毒物监测仪和防毒面具。 （5）在维检修柴油贮罐和高位水箱时，应严格按照《缺氧危险作业安全规程》GB8958-2006进行操作。 （6）建设单位应该设专项职业病防治经费（包括职业病危害培训、职业病防护设施购置、个人防护用品购置、警示标识及职业病危害告知卡的制作、职业健康体检等）。 |  |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：