报告信息公开简报表

第 1 页 共 4 页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 成至纸制品包装（昆明）有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 昆明市呈贡新城大冲工业区2-2-3地块 |  |
| 客户联系人 |  | 王兵 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价√ |  |
|  | 范围 | 瓦楞纸板生产车间、锅炉车间、公用辅助设施 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 杨嗣萍 |
|  |  | 时间 | 2018.9.4 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 王兵 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 申倩、杨嗣萍、王忠松 |
|  |  | 时间 | 2018.9.20-22 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 王兵 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 谷物粉尘、噪声、高温。 |  |
| 结论 |  | 用人单位职业病危害现状评价分项结论表 评价内容; 判断; 存在问题简要说明. 总体布局; 符合; ----------. 生产工艺和设备布局; 符合; ----------. 建筑卫生学; 符合; ----------. 职业病危害因素; 基本符合; 现场检测存在噪声超标的现象。. 职业病防护设施; 防尘、防毒; 基本符合; 淀粉下料口未设置集气罩。. 防噪声、振动; 基本符合; 瓦楞纸板生产车间的生产线在同一区域，每条生产线均是高噪声的声源，导致噪声超标。. 应急救援设施; 不符合; 未在锅炉房设一氧化碳报警仪，未明确应急救援组织人员定员。. 职业健康监护; 不符合; 职业健康检查的受检率低，未对接触高温的人员进行高温体检。. 个人防护用品; 防尘防毒; 符合; ---------. 辅助用室; 符合; ---------. 职业卫生管理组织机构及人员; 符合; ---------. 职业卫生管理制度; 符合; ----------. 职业病危害告知; 符合; ---------. 职业卫生培训; 符合; ---------. 职业病危害项目申报; 符合; ----------. 既往职业卫生评价建议落实情况; -; 本次为用人单位首次职业卫生评价。. |
| 建议 |  | ## 1.组织管理 - 加强劳动者上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，培训内容主要涉及职业卫生法律、法规与标准；职业卫生基本知识；职业卫生管理制度和操作规程；正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品；发生事故时的应急救援措施等。 - 按《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）的要求，健全职业卫生管理制度和职业卫生档案。 ## 2.职业病防护设施及应急救援 （1）在淀粉下料口应增设除尘设施。 （2）对废纸打包机的皮带输送进行密闭。 （3）锅炉房应配备便携式一氧化碳报警仪。 （4）对职业病防护设施及应急救援设施进行经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 （5）完善医疗急救箱相关急救物品及药品的配备。 ## 3.职业健康监护 （1）按照《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的规定，规范开展新老员工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护工作。确定接触职业病危害的劳动者的检查项目和检查周期。针对成至纸品人员流动性大，流动频繁的特点，规范开展新员工上岗前的体检。对于操作工、司炉工应增加高温的体检。在以后工作中应对司炉工进行高温的体检。建议增加职业健康检查项目见表3-1，各岗位职业健康监护项目及周期见表3-2。 表3-1 职业健康检查项目 序号; 职业病危害因素; GBZ 188-2014中的检查项目. 1; 高温; 上岗前： 体格检查：内科常规检查、重点进行心血管系统检查； 必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT、血糖。 选检项目：有甲亢病史可检查血清游离甲状腺素（FT4）、血清游离三碘甲腺原氨酸（FT3）、促甲状腺激素（TSH）。 在岗期间：同上岗前检查项目一致。. 表3-2各岗位职业健康监护项目及周期 岗位; 职业健康监护项目; 周期. 司炉工; 有机粉尘、噪声、高温。; 有机粉尘：劳动者在开始工作的第6～12个月之间应进行1次健康检查；生产性粉尘作业分级Ⅰ级，4～5年一次；生产性粉尘作业分级Ⅱ级及以上，2～3年1次。 噪声：对作业场所噪声8h等效声级≥85dB（A），1年1次职业健康检查；对作业场所噪声8h等效声级≥80dB（A），<85dB（A），2年1次职业健康检查。 高温：健康检查周期1年，应在每年高温季节到来之前进行。. 投料工; 有机粉尘、噪声。. 操作工; 有机粉尘、噪声、高温。. 打包工; 有机粉尘、噪声。. 叉车工; 有机粉尘、噪声。. 裁剪工; 有机粉尘、噪声。. 废纸打包工; 有机粉尘、噪声。. （2）及时补充完善职业健康监护管理档案、劳动者个人职业健康监护档案。 ## 4.个人防护 （1）加强作业人员职业卫生培训，为劳动者提供符合国家职业卫生标准的个人防护用品，做到定时发放并监督，指导劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录，不得使用不符合国家职业卫生标准或者已经失效的个人防护用品。 （2）应加强对各岗位个人防护用品佩戴的监督管理，司炉工、投料工、废纸打包工作业时必须佩戴防尘口罩、防噪耳塞，操作工、打包工、叉车工必须佩戴防噪耳塞。管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查。 ## 5.其他建议 （1）加强对相关方及职工的管理，督促其按国家职业卫生要求以及成至纸制品包装（昆明）有限公司的相关制度严格执行。 （2）建议按《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局第47号令)的规定，委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。 |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：