报告信息公开简报表

第 1 页 共 3 页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 昆明国家粮食储备有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 昆明市东郊黄龙山 |  |
| 客户联系人 |  | 毕勋 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价√ |  |
|  | 范围 | 仓储、日产100吨精米加工厂、办公等公用辅助设施 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 杨嗣萍 |
|  |  | 时间 | 2018.9.10 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 毕勋 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 申倩、王忠平、王忠松、杨嗣萍、罗艳梅 |
|  |  | 时间 | 2018.9.17-19 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 毕勋 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 噪声、谷物粉尘 |  |
| 结论 |  | 用人单位职业病危害现状评价分项结论表 评价内容; 判断; 存在问题简要说明. 总体布局; 基本符合; 噪声和振动较大的设备设在精米加工厂的二层、三层、四层。. 生产工艺和设备布局; 符合; ----------. 建筑卫生学; 基本符合; 包装区的照度不满足《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）的要求。. 职业病危害因素; 基本符合; 现场检测存在噪声超标的现象。. 职业病防护设施; 防尘、防毒; 符合; ---------. 防噪声、振动; 基本符合; 噪声和振动较大的设备设在精米加工厂的二层、三层、四层。. 应急救援设施; 不符合; 未设置急救箱。. 职业健康监护; 符合; ---------. 个人防护用品; 防尘防毒; 符合; ---------. 辅助用室; 符合; ---------. 职业卫生管理组织机构及人员; 符合; ---------. 职业卫生管理制度; 符合; ------. 职业病危害告知---; 符合; ---------. 职业卫生培训; 符合; ---------. 职业病危害项目申报; 符合; ----------. 既往职业卫生评价建议落实情况; -; 本次为用人单位首次职业卫生评价。. 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健[2012]73号）及《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）昆明粮储属食品制造业，确定昆明粮储为职业病危害（风险类别）一般项目。 |
| 建议 |  | ## 1组织管理 - 加强劳动者上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，培训内容主要涉及职业卫生法律、法规与标准；职业卫生基本知识；职业卫生管理制度和操作规程；正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品；发生事故时的应急救援措施等。 - 按《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）的要求，健全职业卫生管理制度和职业卫生档案。 ## 2职业病防护设施及应急救援 （1）对职业病防护设施及应急救援设施进行经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 （2）设置医疗急救箱，配备相关急救物品及药品。 ## 3职业健康监护 （1）按照《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的规定，规范开展劳动者上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护工作。确定接触职业病危害的劳动者的检查项目和检查周期。 （2）及时补充完善职业健康监护管理档案、劳动者个人职业健康监护档案。 （3）各岗位职业健康监护项目及周期见下表。 各岗位职业健康监护项目及周期 岗位; 职业健康监护项目; 周期. 操作工; 有机粉尘、噪声、有机磷杀虫剂。; 有机粉尘：劳动者在开始工作的第6～12个月之间应进行1次健康检查；生产性粉尘作业分级Ⅰ级，4～5年一次；生产性粉尘作业分级Ⅱ级及以上，2～3年1次。 噪声：对作业场所噪声8h等效声级≥85dB（A），1年1次职业健康检查；对作业场所噪声8h等效声级≥80dB（A），<85dB（A），2年1次职业健康检查。 有机磷杀虫剂：全血或红细胞胆碱酯酶活性测定，半年1次；健康检查，3年1次。. 包装工; 有机粉尘、噪声、有机磷杀虫剂。. 仓库管理员; 有机粉尘、噪声、有机磷杀虫剂。. ## 4个人防护 （1）完善个人防护用品配备管理。结合现场检测情况，粉尘、噪声的检测结果未超标，但在作业人员进入到粉尘、噪声影响较大的区域，建议为作业人员配备防尘口罩和防噪耳塞。 （2）加强作业人员职业卫生培训，为劳动者提供符合国家职业卫生标准的个人防护用品，做到定时发放并监督，指导劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录，不得使用不符合国家职业卫生标准或者已经失效的个人防护用品。 ## 5其他建议 （1）根据《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）的要求，增加包装区的照明。 （2）加强对相关方及职工的管理，督促其按国家职业卫生要求以及昆明粮食储备有限公司的相关制度严格执行。 （3）建议按《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局第47号令)的规定，委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。 |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：