报告信息公开简报表

第 1 页 共 3 页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 昆明广汽长盈汽车销售服务有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 昆明经济技术开发区昆明出口加工区工业标准厂房F-10地块 |  |
| 客户联系人 |  | 李斌 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价√ |  |
|  | 范围 | 钣喷车间、机电维修车间、洗车区、公辅。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 杨嗣萍 |
|  |  | 时间 | 2018.7.30 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 李斌 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 杨嗣萍、丁曦 |
|  |  | 时间 | 2018年8月1、2、3日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 李斌 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | （1）其他粉尘 （2）苯、甲苯、二甲苯、丙酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯 （3）一氧化碳、氮氧化物（一氧化氮、二氧化氮） （4）噪声 |  |
| 结论 |  | 用人单位职业病危害现状评价分项结论表 评价内容; 判断; 存在问题简要说明. 总体布局; 不符合; 噪声和振动较大的钣喷车间设在二层。. 生产工艺和设备布局; 符合; ----------. 建筑卫生学; 符合; ----------. 职业病危害因素; 符合; ----------. 职业病防护设施; 防尘、防毒; 基本符合; 未设置移动式电焊烟尘净化器。. 防噪声、振动; 符合; ----------. 应急救援设施; 基本符合; 未设置冲淋、洗眼装置。. 职业健康监护; 基本符合; 未对电焊工进行锰及其化合物的体检。喷漆工应增加噪声的体检。. 个人防护 用品; 防尘防毒; 符合; ---------. 防噪声; 符合; ---------. 辅助用室; 符合; ---------. 职业卫生管理组织机构及人员; 符合; ---------. 职业卫生管理制度; 符合; ----------. 职业病危害告知; 符合; ------. 职业卫生培训--; 符合; ---------. 职业病危害项目申报; 符合; ----------. 既往职业卫生评价建议落实情况; -; 本次为用人单位首次职业卫生评价。. |
| 建议 |  | ## 组织管理 （1）加强劳动者上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，培训内容主要涉及职业卫生法律、法规与标准；职业卫生基本知识；职业卫生管理制度和操作规程；正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品；发生事故时的应急救援措施等。 （2）按《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）的要求，健全职业卫生管理制度和职业卫生档案。 （3）对职业病防护设施及应急救援设施进行经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 （4）按照《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的规定。对于喷漆工应增加噪声的体检。在以后工作中应对电焊工进行锰及其化合物的体检。 （5）按照《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的规定，规范开展新老员工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护工作。建议增加锰及其化合物的体检。 （6）完善个人防护用品配备管理。 ## 二、工程措施 （1）电焊点应设置移动式电焊烟尘净化器。 （2）在喷漆车间、调漆间毒性危害严重的作业场所，应设置洗眼器、淋洗器等安全防护措施，洗眼器、淋洗器的服务半径应不大于15m。 （3）在油漆喷枪清洗位置设置机械通风设施，控制喷枪清洗时有机溶剂的放散。 ## 三、个人防护 （1）加强作业人员职业卫生培训，为劳动者提供符合国家职业卫生标准的个人防护用品，做到定时发放并监督，指导劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录，不得使用不符合国家职业卫生标准或者已经失效的个人防护用品。 （2）应加强对钣金工、喷漆工、维修工个人防护用品佩戴的监督管理，钣金工、喷漆工作业时必须佩戴防噪耳塞，喷漆工调漆、喷漆时必须佩戴防毒口罩，打磨时必须佩戴防尘口罩，维修工进行高噪声作业时需佩戴防噪耳塞。管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查。 （3）及时更换防毒口罩的滤芯。 ## 四、其他建议 建议按《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局第47号令)的规定，委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。 |  |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：