昭通市昭阳区马真良砂石料有限公司

昭阳区马真良砂石料厂

- 职业病危害预评价公示

| 建设单位 | 昭通市昭阳区马真良砂石料有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 | 云南省昭通市昭阳区 |  |  |
| 企业联系人 | 虎良波 |  |  |
| 项目名称 | 昭通市昭阳区马真良砂石料有限公司昭阳区马真良砂石料厂 |  |  |
| 项目简介 | 建设单位由“昭通市昭阳区明兴砂石料厂”及“昭通市昭阳区小龙洞乡龙汛马贤清砂厂”整合而成。由于原“昭通市昭阳区明兴砂石料厂”及“昭通市昭阳区小龙洞乡龙汛马贤清砂厂”矿区安全距离不足300m要求，且年产规模均为5万吨/年，为保证矿山开采延续和合理开发矿产资源，且根据“昭通市非煤矿山转型升级工作联席会议办公室关于印发《昭通市非煤矿山转型升级实施方案》的通知”（昭市安监管【2016】16号）以及《昭通市非煤矿山转型升级实施方案》，昭通市昭阳区明兴砂石料厂、昭通市昭阳区小龙洞乡龙汛马贤清砂厂在其整合整改名单中，于2020年6月5日取得“昭通市昭阳区自然资源局关于昭通市昭阳区马真良砂石料有限公司石灰岩矿划定矿区范围批复”，改造升级整合重组后的矿区由5个拐点圈定，矿区面积：0.1819km2，开采标高为2170-2070m，规划生产能力：50万t/年。 |  |  |
| 现场调查 | 第一次（收集资料、现场勘察） | 时间 | - |
|  |  | 专业人员 | - |
|  |  | 建设单位陪同人 | - |
| 存在的职业病危害因素 | 石灰石粉尘、噪声 |  |  |
| 评价结论 | 依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017/XG1-2019），拟建项目属B采矿业中的第10非金属矿采选行业中的101土砂石开采，代号B101。 根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发【2021】5号）中，拟建项目为职业病危害“严重”的项目。 |  |  |
| 建议 | - 职业病危害防护措施补充建议 （1）防护设施 1）防尘设施 ①增加物料下料过程中的湿式作业（包括粗级破碎下料口、二级破碎下料口、输送皮带转运点、筛分机、粉砂下料口），尽可能采取喷雾降尘措施。对破碎生产线、粉砂生产线、筛分机、输送皮带设置密闭措施，并采取除尘或收尘措施，增加粉砂和机制砂下料过程中密闭管道下料措施。 ②在生产运输道路以及成品堆场增加喷雾或喷水降尘措施，有效控制扬尘。 ③挖掘机驾驶员、装载机驾驶员、运输车驾驶员在操作设备工作时尽量少开门窗，避免噪声、粉尘对驾驶员产生危害。可在挖掘机、装载机、运输车内装风扇或空调，防止驾驶员中暑。 ④应定期对除尘器、皮带转接头、落料点周围的漏料进行清扫，减少二次扬尘。 2）防噪措施 ①在满足工艺设计的前提下，对新购设备应尽量选用低噪声的设备。 ②粒状物料的下料溜管应增加耐磨内衬，并采取降噪措施。 ③应为破碎打砂工配置隔声室或破碎操作室，应用玻璃做隔窗观察破碎机、操作室的门应当不能面对破碎机，在背面开窗。以减少粉尘和噪声对作业人员的影响。隔音室必须使用相应的隔音材料，降低工作场所工人接触噪声强度的大小。 ④应该合理安排作息时间，减少操作工接触破碎机、振动筛、制砂机等高噪声设备，降低作业人员接触噪声强度。 ⑤在总图布置时考虑地形、声源方向性和车间噪声强弱、绿化植物吸收噪声的作用等因素进行合理布置，以起到降低噪声的作用。经过采取措施后，对于操作人员每天从接触8小时的场所，噪声级应低于85dB；操作室、休息室等室内噪声级应小于70dB；其它生活卫生用室室内噪声应低于55dB。 3）防暑降温 挖掘机驾驶员、装载机驾驶员、自卸汽车驾驶员在操作设备工作时关闭门窗，避免噪声、粉尘对驾驶员产生危害。可在挖掘机、装载机、自卸汽车内装空调，防止驾驶员中暑。 应当根据国家有关规定，采取合理安排工作时间、轮换作业、适当增加高温工作环境下劳动者的休息时间和减轻劳动强度；企业应当为劳动者提供符合要求的个人防护用品，并督促和指导劳动者正确使用；应当为高温作业的劳动者提供足够的、符合卫生标准的防暑降温饮料及必需的药品。 4）清理检修作业 检修高位水池作业时应制定安全施工方案，进行现场安全确认，每项工作必须设置安全监护人严格履行职责。 （2）个人防护用品补充建议 根据《个体防护用品选用规范》（GB/T11651-2008），针对拟建项目接触职业病危害因素的作业人员提出如下个体防护用品选用建议。 结合拟建项目作业人员接触职业病危害因素的具体情况，针对拟建项目提出如下的个体防护用品配发建议。 - 职业卫生管理补充措施建议 (一)建议按照《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会[2020]第5号）及《用人单位职业病防治指南》（GBZ/T225-2010）完善相关职业卫生管理制度、操作规程、建立职业卫生管理档案资料。具体内容如下。 职业卫生管理制度、操作规程： （1）职业病危害防治责任制度； （2）职业病危害警示与告知制度； （3）职业病危害项目申报制度； （4）职业病防治宣传教育培训制度； （5）职业病防护设施维护检修制度； （6）职业病防护用品管理制度； （7）职业病危害监测及评价管理制度； （8）建设项目职业卫生“三同时”管理制度； （9）劳动者职业健康监护及其档案管理制度； （10）职业病危害事故处置与报告制度； （11）职业病危害应急救援与管理制度； （12）岗位职业卫生操作规程； （13）法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。 职业卫生档案： （1）建设项目职业卫生“三同时”档案； （2）职业卫生管理档案； （3）职业卫生宣传培训档案； （4）职业病危害因素监测与检测评价档案； （5）用人单位职业健康监护管理档案； （6）劳动者个人职业健康监护档案； （7）法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。 （二）建设单位应当对职业病防护设备进行经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 （三）制定具体的年度职业病防治规划、职业健康监护计划，并认真落实《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》、《工作场所职业卫生管理规定》等相关法律法规要求，切实做好职工岗前、在岗期间、离岗时和离岗后的职业健康检查。严格按照《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2014) 中的要求做好企业的职业健康监护。 （四）与劳动者订立合同时，应将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇告知劳动者，并在劳动合同中写明。 （五）对产生职业病危害的作业岗位，应在醒目位置设置警示标识和中文警示说明，警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救援措施等内容。 （六）拟建项目人员流动较大，建设单位应该做好职业病危害告知情况。在露天采场、破碎站设置职业病危害告知卡。 （七）拟建项目人员流动大，建设单位应该做好职业卫生方面的培训，培训内容包括：职业病危害因素的种类、来源及对人体健康的危害、对于职业病危害因素的防护措施、正确佩戴个人防护用品等，应按照《用人单位职业卫生培训工作》内容完善职业卫生培训工作。 3、 职业健康监护建议 建设单位应该加强上岗前职业健康检查、在岗期间职业健康检查和离岗时职业健康检查。通过定期或不定期的医学健康检查和健康相关资料的收集，连续性地监测劳动者的健康状况，分析劳动者健康变化与职业病危害因素的关系，并及时地将健康检查和资料分析结果报告给用人单位和劳动者本人，以便及时采取干预措施。通过临床医学检查，了解受检者健康状况，早期发现职业病、职业禁忌症和可能的其他疾病和健康损害的医疗行为。 - 其他建议 （1）根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第90号）第二十四条规定：建设项目在竣工验收前或者试运行期间，建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。 （2）在高温天气期间，建设单位应当按照下列规定，根据生产特点和具体条件，采取合理安排工作时间、轮换作业、适当增加高温工作环境下劳动者的休息时间和减轻劳动强度、减少高温时段室外作业等措施。 （3）建设单位应当为高温天气作业的劳动者供给足够的、符合卫生标准的防暑降温饮料及必需的药品。 （4）在维检修高位水箱时，应严格按照《缺氧危险作业安全规程》GB8958-2006进行操作。 （5）建设单位应该设专项职业病防治经费（包括职业病危害培训、职业病防护设施购置、个人防护用品购置、警示标识及职业病危害告知卡的制作、职业健康体检等）。 |  |  |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                 日  期：                日  期：