报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南奥宇环保科技有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 奥宇环保科技位于云南省昆明市东川区四方地工业园区，距离市区新村镇约10km，海拔为1500～1570m。 |  |
| 客户联系人 |  | 段宝毅 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价£ 职业病危害控制效果评价£ 职业病危害因素检测R 职业病危害现状评价£ |  |
|  | 范围 | 原料制备（回转窑工序）、锌提取（浸出工序、电解工序）、小金属回收及辅助设施（锅炉房、机修）。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 王忠平 |
|  |  | 时间 | 2021年11月02日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 段宝毅 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 王忠平、代石会、丁曦、杨超、郗美、王忠松、张佳友 |
|  |  | 时间 | 2021年11月02日 2021年12月10日-11日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 段宝毅 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 其他粉尘、锌及其化合物（以氧化锌为主）、铅及其化合物（铅尘、铅烟）、砷及其化合物、镉及其化合物、锰及其化合物、氧化钙、一氧化碳、二氧化硫、硫酸、砷化氢、噪声、高温 |  |
| 结论 |  | （1）石灰石粉尘 本次石灰石粉尘共检测了2个作业点，氧化中和、三段净化石灰石粉尘（总尘和呼尘）峰接触浓度符合国家职业接触限值要求。 （2）其他粉尘 本次其他粉尘分别检测了6个作业岗位、11个作业点，原料仓、给料机、转运皮带、回转窑窑头、控制室、表冷器、原料打包区、收尘休息室、一段酸浸（中浸槽）、生物质堆场、锅炉房其他粉尘峰接触浓度符合国家职业接触限值要求；装载机工、配料皮带工、窑头工、收尘工、备料工、司炉工其他粉尘CTWA检测结果符合国家职业接触限值要求。 （3）铅尘/烟 本次铅尘/烟分别检测了6个作业岗位、11个作业点，装载机工、配料皮带工、收尘工、杂工、机修工接触铅尘CTWA检测结果符合国家职业接触限值要求，窑头工接触铅烟CTWA检测结果符合国家职业接触限值要求。回转窑窑头铅烟峰接触浓度不符合国家职业接触限值要求，回转窑控制铅烟峰接触浓度符合国家职业接触限值要求；原料仓、给料机、转运皮带、表冷器、原料打包区、收尘休息室、一段酸浸、原料仓库、浆化槽铅尘峰接触浓度符合国家职业接触限值要求。 （4）氧化锌 本次氧化锌共检测11个作业点，原料仓、给料机、转运皮带、回转窑窑头、控制室、表冷器、原料打包区、收尘休息室、一段酸浸（中浸槽）、一段净化、三段净化氧化锌CSTEL检测结果符合国家职业接触限值要求；装载机工、配料皮带工、窑头工、收尘工、备料工、净化工接触氧化锌CTWA测算结果符合国家职业接触限值要求。 （5）镉及其化合物 本次镉及其化合物共检测9个作业点，原料仓、给料机、转运皮带、回转窑窑头、控制室、表冷器、原料打包区、收尘休息室、一段酸浸（中浸槽）镉及其化合物CSTEL检测结果符合国家职业接触限值要求；装载机工、配料皮带工、窑头工、收尘工、备料工、接触镉及其化合物CTWA测算结果符合国家职业接触限值要求。 （6）砷及其化合物 本次砷及其化合物共检测10个作业点，原料仓、给料机、转运皮带、回转窑窑头、控制室、表冷器、原料打包区、收尘休息室、一段酸浸（中浸槽）、原料仓库砷及其化合物CSTEL检测结果符合国家职业接触限值要求；装载机工、配料皮带工、窑头工、收尘工、备料工、小金属浸出工接触砷及其化合物CTWA测算结果符合国家职业接触限值要求。 （7）硫酸 本次硫酸分别检测了7个作业岗位、14个作业点，一段酸浸（中浸槽）、热酸浸出（二段）、氧化中和、一段净化、三段净化、压滤机、下渣口、浸出休息室、电解槽、剥锌板区、电控室、浆化槽、中浸搅拌槽、压滤机硫酸CSTEL检测结果符合国家职业接触限值要求；浸出工、净化工、压滤工、电解工、剥锌工、运转工、小金属浸出工接触硫酸CTWA检测结果符合国家职业接触限值要求。 （8）锰及其化合物 本次锰及其化合物共检测1个作业点，氧化中和锰及其化合物峰接触浓度符合国家职业接触限值要求；浸出工锰及其化合物CTWA测算结果符合国家职业接触限值要求。 （9）氧化钙 本次氧化钙共检测2个作业点，水处理石灰搅拌机和脱硫塔石灰搅拌机氧化钙峰接触浓度符合国家职业接触限值要求；水处理工和收尘工氧化钙CTWA测算结果符合国家职业接触限值要求。 （10）二氧化硫 本次二氧化硫共检测3个作业点，回转窑窑头、控制室、脱硫塔二氧化硫CSTEL检测结果符合国家职业接触限值要求；窑头工、收尘工接触二氧化硫CTWA测算结果符合国家职业接触限值要求。 （11）一氧化碳 本次一氧化碳共检测4个作业点，回转窑窑头、控制室、锅炉房、锅炉控制室一氧化碳CSTEL检测结果符合国家职业接触限值要求；窑头工、司炉工接触一氧化碳CTWA测算结果符合国家职业接触限值要求。 （12）砷化氢 本次砷化氢共检测11个作业点，一段酸浸（中浸槽）、热酸浸出（二段）、氧化中和、一段净化、三段净化、压滤机、下渣口、浸出休息室、浆化槽、中浸搅拌槽、压滤机砷化氢CMAC检测结果符合国家职业接触限值要求。 （13）噪声 本次个体噪声共检测了17个作业岗位，其中窑头工噪声8h等效连续A声级检测结果超过国家职业接触限值要求，其余装载机工、配料皮带工、收尘工、备料工、浸出工、净化工、压滤工、电解工、剥锌工、运转工、小金属浸出工、萃取工、司炉工、水处理工、杂工、机修工噪声8h/40h等效连续A声级检测结果符合国家职业接触限值要求。 工作场所定点噪声共检测了36个作业点，其中回转窑窑头、风机房、剥锌板区噪声强度检测结果大于85dB(A)。 （14）高温 高温强度共检测了1个作业岗位，窑头工接触高温符合国家职业接触限值要求。 （15）照度 本次对奥宇环保科技22个工作场所照度值进行了检测，除电控室和锅炉控制室照度值不符合《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）的要求外，其余各检测点照度值检测结果均符合《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）的要求。 |  |
| 建议 |  | （1）对窑头控制室、浸出休息室进行隔声处理，如安装双层玻璃密闭窗、设隔声门斗等，同时为鼓风机、空压机的彩钢瓦隔声室增配吸声材料。 （2）应该增加原料堆场、配料给料机、输送皮带的洒水降尘频率，有效控制粉尘、有毒有害物质散发的浓度。加强原料配料、回转窑、表冷器、收尘等设备的密闭措施，对于粉尘散发源（配料给料机、回转窑窑头）应进行密闭措施或设置收尘装置。 （3）根据《护听器的选择指南》GB/T 23466-2009的规定，建议为8小时等效连续A声级噪声强度大于85dB（A）的岗位（窑头工），配备SNR值适宜的护听器，剥锌作业时产生噪声较大，应为剥锌工和电解工在剥锌作业时配备SNR值适宜的护听器，并督促其作业人员正确佩戴使用。 （4）对职业病防护设施、应急救援设施、通风设施进行经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 （5）按照《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的规定，规范开展新老员工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护工作。 （6）用人单位职业卫生管理机构应加强职业卫生日常监督管理，定期对作业人员进行职业卫生防护知识培训，提高劳动者自我保护意识。 （7）为劳动者提供符合国家职业卫生标准的个人防护用品，做到定时发放并监督，指导劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录，不得使用不符合国家职业卫生标准或者已经失效的个人防护用品。 （8）建议按《工作场所职业卫生管理规定》(国家卫生健康委令第5号，自2021年2月1日起施行)的规定，委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。 （9）工作场所地面要经常打扫，防止二次扬尘伤害。 |  |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                      日  期：                日  期：