云南三环中化化肥有限公司

- 100kt/a电池用磷酸二氢铵项目职业病危害预评价公示

| 建设单位 | 云南三环中化化肥有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 | 本项目厂址位于昆明市海口镇云龙村 |  |  |
| 企业联系人 | 何兴翠 |  |  |
| 项目名称 | 云南三环中化化肥有限公司100kt/a电池用磷酸二氢铵项目。 |  |  |
| 项目简介 | 本项目主要建设生产装置区、成品储运区和辅助生产装置区，办公生活区依托原有工程。占地面积27271.7㎡，建筑面积22114.3㎡，建设工程包括主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程和环保工程。 |  |  |
| 现场调查 | 第一次（收集资料、现场勘察） | 时间 | - |
|  |  | 专业人员 | - |
|  |  | 建设单位陪同人 | - |
| 存在的职业病危害因素 | 粉尘、磷酸、氟及其化合物、氟化氢、硫化氢、砷化氢、过氧化氢、氢氧化钠、氨、五硫化二磷、噪声、高温。 |  |  |
| 评价结论 | 依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017/XG1-2019）云南三环中化化肥有限公司属于磷肥制造业，代号C2622，依据《关于公布建设项目职业病危害分类管理目录的通知》（国卫办职健发【2021】5号）第三项制造业中的第十四项，化学原料及化学制品制造业，第2项，肥料制造业属于严重项目。结合本项目工程分析，本次100kt/a电池用磷酸二氢铵项目为属于云南三环中化化肥有限公司电池用磷酸二氢铵生产项目与三环中化化肥磷肥生产属于同一种类型，因此综合判定本项目属于“职业病危害严重”的项目。 |  |  |
| 建议 | 1、职业病危害防护设施 通过对本项目全面分析、评价的基础上，针对初步设计和工程分析存在的不足，提出以下控制职业病危害的补充措施。 （1）防尘防毒措施 ①本项目通过新建磷酸精制装置和磷酸二氢铵生产装置，应优先采取密闭化、机械化和自动化装置，避免直接人工操作。本项目厂区应合理布局，合理设计工艺流程，减少中转环节，缩短运输距离，最大程度地达到节能效果。 ②本项目应完善磷酸预处理、磷酸净化、磷酸浓缩、磷酸二氢铵生产等装置的通风净化措施，在易发生物料跑、冒、滴、漏的加料装置、反应槽、萃取装置、配制槽、搅拌装置、洗涤塔、磷铵中和等装置设置必要的集气罩或机械通排风设施，有效控制有毒有害物质浓度。 ③磷铵中和反应、离心、结晶、干燥、物料输送、包装等过程中应尽可能采取密闭、半密闭、自动化、机械化等措施控制粉尘的散发；磷酸二氢铵出料口、干燥机、输送皮带、包装等作业点应设收尘装置或除尘器。卸装点、干燥机等设置清扫装置或喷雾降尘装置。 ④本项目可研中未提及主要生产厂房的机械通风情况，应在职业病防护设施设计专篇中完善磷酸精制工序和磷酸二氢铵生产装置厂房的机械通风装置。 ⑤加强中控室、休息室、配电室等通风措施，增加必要的通风设施。 （2）防噪 ①本项目应选用噪声较小的输送泵、电机、风机等设备，从根本上降低噪声的产生。 ②合理布局各生产工序，各工序应该相对隔离，产生噪声较大的输送泵、风机等工序厂房应该采用吸声材料，减小噪声的传播。同时对于主要噪声作业场所应设隔声室，隔声室应满足相关要求对隔声要求。 ③对输送泵、风机、造粒、干燥等振动较大的设备，设置独立基础或其它减振措施。 ④本项目应该合理安排作息时间，减少巡检工接触高噪声设备，降低作业人员接触噪声强度。 （3）防暑降温措施 本项目应当根据国家有关规定，合理布局生产现场，完善热源设备与通风的气流组织，改进生产工艺和操作流程，采用良好的隔热、通风、降温措施，保证工作场所WBGT指数符合国家职业卫生标准要求。 本项目应为浓缩巡检工、磷铵装置巡检工等岗位增加相应的局部通风设施，降低工作场所人员接触高温的情况。 2、个人使用的职业病防护用品建议 建设单位制定《员工劳保用品发放制度》，其中详细规定个人防护用品的发放情况，符合相关法律、法规要求。 ①三环中化化肥应及时发放个体防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。 ②三环中化化肥管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查，不定期检查个体防护用品佩戴情况，监督作业人员正确使用个体防护用品。 3、应急救援 ①本项目应根据生产过程中存在的职业病危害因素种类，针对可能产生氟化氢、砷化氢、硫化氢、氨气、磷酸、氢氧化钠等急性职业中毒或者能够灼烧的物质设置应急救援设施和职业病危害应急预案；高温中暑等方面制定突发职业病危害事故应急预案，建立完善的应急救援体系，明确各部门职责、现场处理的原则与措施、对外联系与事故上报等相关内容，并确保贯彻实施。 ②配备足够的应急救援人员，相关应急救援人员应进行应急救援知识的培训，掌握应急救援措施的基本原则、现场救援措施等。 ③应定期组织突发职业病危害事故的应急救援演练，以积极应对突发职业病危害事故的发生。具体的应急救援设施配置见表4-2。 4、总平面布置 建设单位应根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）、《化工企业总图运输设计规范》 GB 50489-2009和《磷酸(湿法)生产技术规范》（GB/T 29338-2012）等相关法律、法规规定完善总平面布置中生产区、辅助生产区以及生产区各装置、高温厂房的设计。 5、设备布置 建设单位应根据《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)、《生产过程安全卫生要求 总则》（GB/T12801-2008）和 《磷酸(湿法)生产技术规范》（GB/T 29338-2012）完善防尘、防毒设备、噪声设备、高温设备等设备的布置情况。 6、辅助用室 建设单位应根据《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)完善本项目浴室、卫生间以及休息中控室等的设置情况。 7、职业卫生管理 建设单位已按照《职业病防治法》和《工作场所职业卫生管理规定》(国家卫生健康委员会令第5号)等相关法律法规标准的要求建立、健全职业卫生相关管理制度和操作规程，应该在以后的工作中按照相关制度进行落实，并注意以下内容。 （1）对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果。确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 （2）根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护管理办法》等相关法律法规要求，切实做好职工岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。 （3）对车间主任、班组长进行职业卫生培训，加强管理人员职业卫生防护理念；强化对职工的职业卫生培训，提高自我保护意识。 （4）根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第90号）规定，建设项目在可研阶段应该进行职业病防护设施设计审查；建设项目试运行期间，建设单位应当对职业病防护设施运行的情况和工作场所的职业病危害因素进行监测，并委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。 （5）有限空间作业 组织、实施密闭空间作业。制定密闭空间作业（生产检修、管道清洗、缺氧环境作业）职业病危害防护控制计划、密闭空间作业准入程序、安全作业规程和有限空间应急救援预案，并保证相关人员能随时得到计划、程序和规程。 （6）对于异常情况（包括设备事故、异常停电、异常开车或停车、试生产阶段设备密封异常、工人操作不当等）作业应该做好职业病防治措施，避免职业病危害事故的发生，并应该制定操作规程和严格按照操作规程执行。 （7）清理检修作业 清理检修作业制定安全施工方案，进行现场安全确认，每项工作必须设置安全监护人严格履行职责。 8、职业卫生专项投资 为保证职业病危害防护设施与主体工程同时建成投入运行；为保证职业卫生管理需要，在后续设计时，应分项列出职业病防治专项经费及专项经费总额占项目总投资的比例，主要包括职业病防护设施、个人防护用品、职业卫生“三同时”、职业健康监护等内容。 4.3建设施工期职业病危害补充建议 可研报告中未提出建设期间的职业卫生防护措施，因此建设单位在建设过程中应该完善建设项目建设期间的职业卫生管理，并派专人进行管理和监督：按照《建筑行业职业病危害预防控制规范》（GBZ/T-2008）、《建筑施工人员个人劳动保护用品使用暂行规定》（建质[2007]55号）、《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》（JGJ184-2009）完善职业卫生管理制度、职业病危害预防控制措施、个人防护用品配发、应急救援措施等管理措施。 （1）本项目应该委托具有从事建筑活动的法定从业资格单位组织实施建筑活动，建筑单位应从组织施工设计，防护设施设计、主体工程施工过程防护设计、施工监管等方面进行设计，并按照设计严格执行、规范施工。 （2）建筑施工应选择不产生或少产生职业病危害的建筑材料、施工设备和施工工艺；配备有效的职业病危害防护设施，使工作场所职业病危害因素的浓度（或强度）符合GBZ 2.1和GBZ 2.2的要求。职业病防护设施应进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。 （3）配备有效的个人防护用品。个人防护用品必须保证选型正确，维护得当、使用正确。建立、健全个人防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度，并建立发放台账。 （4）制定合理的劳动制度，加强施工过程职业卫生管理和教育培训。 （5）可能产生急性健康损害的施工现场设置便携式检测报警装置、警示标识、紧急撤离通道和泄险区域等。 （6）完善建设项目建设施工过程中职业卫生管理制度，并由专人负责建设项目职业卫生管理实施。 （7）建立建设项目在设施过程中的应急救援制度，成立应急救援小组，组织人员进行演练。 （8）根据《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010完善辅助用室设计。厕所、更衣室、浴室、盥洗室等满足建设施工过程中工人的需要。 （9）建设施工期设备拆除过程中应按有限空间作业管理的相关规定进行管理。落实《密闭空间作业职业病危害防护规范》（GBZ/T 205-2007）、《密闭空间直读式仪器气体检测规范》（GBZ/T 206-2007）、《密闭空间直读式气体检测仪选用指南》（GBZ/T 222-2009）等相关规定。 9、其它 （1）该项目不足部分已在本预评价报告中提出补充建议，在设计及施工建设过程中给予完善和落实。防护设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 （2）本建设项目在设计或建设中，建筑布局、原辅材料、生产工艺和设备布局与目前提供的评价基础资料有变更时，须另行评价或补充评价。 （3）在夏季高温季节，为工人提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 （4）辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 |  |  |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                 日  期：                日  期：