报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 孟连昌裕糖业有限责任公司兴亚商行加油站 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 兴亚商行加油站位于孟连昌裕糖业有限责任公司大门口。孟连昌裕糖业有限责任公司位于云南省普洱市孟连县城东路107号（孟连县城东郊澜孟公路54km处），距县城3km。 |  |
| 客户联系人 |  | 岩沙 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价£ 职业病危害控制效果评价£ 职业病危害因素检测R 职业病危害现状评价£ |  |
|  | 范围 | 本次检测范围以用人单位运行的工程内容为准，具体包括储油区、加油区、值班室等公辅设施。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 王忠平 |
|  |  | 时间 | 2021年03月25-26日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 岩沙 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 王忠平、代石会、王忠松、冯才荣 |
|  |  | 时间 | 2021年03月25-26日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 岩沙 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 粉尘、噪声、溶剂汽油、苯系物、照度和微小气候 |  |
| 结论 |  | - 1、 其他粉尘 检测结果：加油区、值班室接触其他粉尘峰接触浓度符合国家职业接触限值要求；值班员接触其他粉尘TWA检测结果符合国家职业接触限值要求。 - 2、 苯系物 检测结果：加油区、储罐区、值班室接触苯、甲苯、二甲苯STEL符合国家职业接触限值；值班员接触苯、甲苯、二甲苯TWA符合国家职业接触限值要求。 - 3、 溶剂汽油 检测结果：加油区、储罐区、值班室溶剂汽油峰接触浓度检测结果符合国家职业接触限值；值班员接触溶剂汽油TWA检测结果符合国家职业接触限值要求。 - 噪声 检测结果：本次定点噪声检测值均小于85dB[A]；值班员接触噪声8h等效连续A声级符合国家职业接触限值要求。 - 5、 其他检测项目检测结果 检测结果：检测加油区、值班室照明符合标准要求。 |  |
| 建议 |  | 在职业病危害因素及现场调查的基础上，根据本次职业病危害的检测、分析评价情况，提出以下具体措施： （1）兴亚商行加油站应根据自身经济和发展需要，不断完善生产过程中机械化、自动化和密闭化，改善作业环境。 （2）兴亚商行加油站应增加加油过程的自动化和密闭化，对加油机设置自动油气回收装置，减少工人直接操作加油机，降低工作人员接触有害物质的机率； （3）根据《用人单位劳动防护用品管理规范》，为接触有毒有害物质作业人员配备有效防护用品，加强对个人防护用品的管理。 （4）职业卫生管理 兴亚商行加油站已按照《职业病防治法》和《工作场所职业卫生管理规定》(中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号)等相关法律法规标准的要求建立、健全职业卫生相关管理制度和操作规程，应该在以后的工作中按照相关制度进行落实，并注意以下内容。 ①对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果。确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 ②根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护管理办法》、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》等相关法律法规要求，切实做好职工岗前、在岗期间、离岗时和离岗后的职业健康检查。 ③对加油站管理人员、班组长进行职业卫生培训，加强管理人员职业卫生防护理念；强化对职工的职业卫生培训，提高自我保护意识。 ④兴亚商行加油站应按《工作场所职业卫生管理规定》(中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号)进行职业病危害因素检测与评价，对职业病危害因素检测结果超标处进行改进。 ⑤认真落实作业场所及时清扫制度，定期清扫加油区、值班室等工作场所周边附近的降尘，避免二次扬尘污染。 ⑥按《云南省安全生产监督管理局关于印发职业卫生管理制度及操作规程编制要点的通知》完善用人单位职业卫生管理制度和操作规程。 （5）委托清洗公司进行清洗时，应委托给具备相应资质且满足《油罐人工清洗作业安全规程》（Q/SY 165-2006）要求的专业公司；清洗公司在进行清洗作业时，应委派相关人员（如职业卫生管理人员或安全员）进行监督，确保其依相关规定进行作业，杜绝中毒窒息等事故发生。 （6）对于异常情况（包括设备事故、异常停电、异常开车或停车、试生产阶段、设备气密性异常、工人操作不当等）作业应该做好职业病防治措施，避免（苯系物）等有害物质散发而引起的急性中毒，并应该制定操作规程和严格按照操作规程执行。 （7）清理检修作业 清理检修作业制定安全施工方案，进行现场安全确认，每项工作必须设置安全监护人严格履行职责。 |  |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                      日  期：                日  期：