报告信息公开简报表

第  页 共  页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 昭通市建业商贸有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 昭通市昭阳区太平街道办事平安社区11组 |  |
| 客户联系人 |  | 徐京南 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测☑ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 本次职业病危害因素检测的范围以昭通市建业商贸有限公司委托的内容为准，检测范围包括：①原料车间：机制砂堆场、粉料（水泥、粉煤灰）储罐区等；②搅拌楼：计量配料、搅拌混合、中控操作、出料运输等；③公辅车间：空压机室、机修室、过磅房、实验室、办公室等。由于市场供需原因，其产品中的袋装干混砂浆使用量低，需求量小，包装作业长期处于停止状态，故本次检测不包括其包装作业场所。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 代石会 |
|  |  | 时间 | 2021.11.16 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 徐京南 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 王忠松、代石会 |
|  |  | 时间 | 2021.11.18 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 徐京南 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 粉尘、噪声等 |  |
| 结论 |  | 本次对昭通市建业商贸有限公司粉尘、噪声2种职业病危害因素和照度进行了检测，各职业病危害因素和照度的检测结果情况如下： 1.粉尘 检测结果：装载机驾驶员接触石灰石粉尘（总尘、呼尘）TWA符合国家职业接触限值要求。中控操作员、实验员接触其他粉尘（总尘）TWA均符合国家职业接触限值要求。 原料堆场、下料口石灰石粉尘（总尘、呼尘）峰接触浓度检测结果符合国家职业接触限值要求。中控操作室、计量仓、混合搅拌、实验室其他粉尘（总尘）峰接触浓度检测结果符合国家职业接触限值要求。 2.噪声 检测结果：装载机驾驶员、中控操作员、实验员接触噪声8h等效连续A声级检测结果符合国家职业接触限值要求。 本次作业场所定点噪声检测，除混合搅拌（加料时）检测结果超过国家职业接触限值，其余各检测点均符合国家职业接触限值要求。 3.照度 本次检测均为白天自然采光值，仅作为参考不做评价。 4.微小气候 本次工作场所微小气候检测结果仅作为参考不做评价。 |  |
| 建议 |  | ### 1.职业病防护设施建议 （1）防尘防毒 ①昭通市建业商贸有限公司应对原料堆场地面积尘及时清扫，减少扬尘逸散，在装载机铲装、运输时，对原料堆场进行喷雾降尘，条件允许的情况下，实行定时喷雾，自动化控制喷雾。 ②对斗士提升机、运输皮带机、搅拌机等设备周边散落粉尘进行及时清扫，防止二次扬尘伤害。 ③装载机驾驶员、罐车驾驶员在操作设备时尽量少开门窗，避免噪声、粉尘对驾驶员产生危害。 （2）防噪 昭通市建业商贸有限公司应该合理安排作息时间，减少作业人员接触搅拌机、皮带输送机、提升机等高噪声设备，降低作业人员接触噪声强度。 2.个人使用的职业病防护用品建议 （1）昭通市建业商贸有限公司混合搅拌机（加料时）噪声检测值存在超标现象，建议其严格监督各岗位作业人员在搅拌机运转期间，正确佩戴好耳塞或耳罩等个人防护用品。 （2）昭通市建业商贸有限公司职业卫生管理部门应对作业场所劳动者的个人防护用品佩戴和使用情况进行不定时督察，做到监督与使用并重，使防护用品起到应有的防护效果，并做好防护用品的购置与发放记录。 （3）做好防护用品的购置、发放与监督记录。 （4）督促劳动者在检维修过程中佩戴空气呼吸器，注重防护知识培训。 3.职业卫生管理建议 （1）根据《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会〔2020〕第5号）、《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）等法律、规章的要求健全现有的职业卫生管理制度，并严格按照“制度”进行落实，同时在制度执行时，做好相关的记录（如按《职业卫生管理档案》中的“用人单位职业卫生检查和处理记录表”、“职业病防护设施维护和检修记录表”等进行完善），并定期将相关记录归入职业卫生档案保存。 （2）对职业病防护设施、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果。确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 （3）昭通市建业商贸有限公司应当至少每年进行一次作业场所职业病危害因素检测与评价，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。对职业病危害因素检测结果超标处进行改进。 4.职业卫生培训建议 严格按照《国家安全监管总局办公厅关于加强用人单位职业卫生培训工作的通知》（安监总厅安健〔2015〕121号）以及本公司“制度”的要求，结合本公司和岗位特点，制定培训计划，确定培训内容和培训学时（详见下表1），确保培训取得实效；并将培训过程中的相关资料归入《职业卫生宣传培训档案》；同时加强对外委单位相应人员职业卫生培训情况的监督。 表1 各类人员职业卫生培训情况表 人员; 主要培训内容; 培训时间; 备注. 单位主要负责人; 国家职业病防治法律、行政法规和规章，职业病危害防治基础知识，结合行业特点的职业卫生管理要求和措施等。; 初次培训不得少于16学时，继续教育不得少于8学时。; 继续教育周期为一年. 职业卫生管理人员; 国家职业病防治法律、行政法规、规章以及标准，职业病危害防治知识，主要职业病危害因素及防控措施，职业病防护设施的维护与管理，职业卫生管理要求和措施等。; 初次培训不得少于16学时，继续教育不得少于8学时。. 接触职业病危害的劳动者; 国家职业病防治法规基本知识，本单位职业卫生管理制度和岗位操作规程，所从事岗位的主要职业病危害因素和防范措施，个人劳动防护用品的使用和维护，劳动者的职业卫生保护权利与义务等。; 初次培训不得少于8学时，继续教育不得少于4学时。. ### 5.职业健康监护建议 （1）《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护管理办法》、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》等相关法律法规要求，切实做好职工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。严格按照《职业健康监护技术规范》(GB/T188-2014) 中的要求做好企业的职业健康监护。 （2）在职业健康监护过程中，如发现职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人，建议采取下列措施： a.对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察。 b.不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害因素的作业，对有职业禁忌的劳动者，如果是在上岗前体检发现的，不能安排患有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业；如果是在岗期间发现的，应调离或者暂时脱离原工作岗位。 c.在岗期间定期体检中，发现对健康损害可能与所从事的职业相关的劳动者，应将其调离原岗位，做好再就业的技术培训，同时还应进行妥善安置，包括调换工种和岗位、医学观察、诊断、治疗和疗养等一系列措施。 d.对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断。 （3）按照《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的规定，规范开展新老员工及外包工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护工作。 （4）按《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014的要求，规范开展上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护工作，包括外包人员也需进行职业健康检查，复查人员须按时安排复查，疑似职业病须及时安排复查及诊断。职业健康检查建议按表2，表3进行。 表2 主要生产岗位接触情况表 岗位; 接触应检职业病危害因素. 装载机驾驶员、中控操作员、实验员、机修员、过磅员; 粉尘、噪声. 表3 职业健康检查项目表 职业病危害因素; 检查项目. 粉尘; 上岗前：体格检查：内科常规检查、呼吸系统检查、心血管系统检查；必检项目：血常规、尿常规、血清ALT、心电图、后前位X射线高仟伏胸片或数字化摄影胸片（DR胸片）、肺功能。 在岗期间：体格检查：内科常规检查、呼吸系统检查、心血管系统检查；必检项目：心电图、后前位X射线高仟伏胸片或数字化摄影胸片（DR胸片）、肺功能；选检项目：血常规、尿常规、血清ALT。 离岗时：体格检查：内科常规检查、呼吸系统检查、心血管系统检查；必检项目：心电图、后前位X射线高仟伏胸片或数字化摄影胸片（DR胸片）、肺功能；选检项目：血常规、尿常规、血清ALT。. 噪声; 上岗前：体格检查：内科常规检查、耳科常规检查；必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT、纯音气导听阈测试。选检项目：声导抗、耳声发射。 在岗期间：体格检查：内科常规检查、耳科常规检查；必检项目：心电图、纯音气导听阈测试。选检项目：纯音骨导听阈测试、声导抗、耳声发射、听觉诱发电反应测听。 离岗时：体格检查：内科常规检查、耳科常规检查；必检项目：心电图、纯音气导听阈测试。选检项目：纯音骨导听阈测试、声导抗、耳声发射、听觉诱发电反应测听。. 6.其它建议 （1）在夏季高温季节，为劳动者提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 （2）辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 （3）定期对装载机的风扇或空调、门窗密封条等进行维护保养，确保其能正常运行，同时督促各作业人员在操作时尽量少开门窗，避免粉尘、噪声对作业人员产生危害；督促各驾驶员定期对驾驶室进行清扫，减少因驾驶室内沉积粉尘，而使作业人员受二次扬尘的影响。 （4）在检维修的电焊作业过程中还存在电焊烟尘、锰及其无机化合物、紫外辐射等职业病危害因素，建议其督促电焊作业人员，尽量位于作业点上风向，并为其配发相应的防护用品（如防颗粒物呼吸器、护耳器、焊接面罩、焊接服等），必要时为其配备可移动式排风系统或轴流风机。 （5）对于正常生产情况下，工作场所中超过职业接触限值的岗位和作业点，应按照本报告的要求、建议进行整改和治理，达到改善作业环境、保护作业人员健康的目的。 |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：