报告信息公开简报表

第 1 页 共 2 页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南潘祥记工贸有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区新加坡产业园区 |  |
| 客户联系人 |  | 罗朱珠 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价þ |  |
|  | 范围 | 月饼生产车间、粽子车间、正常品生产车间、面包车间、鲜花饼车间以及相关的公用辅助工程 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 李凡、刘肖丽 |
|  |  | 时间 | 2021.10.29 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 罗朱珠 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 李凡、刘肖丽 |
|  |  | 时间 | 2021.10.19-22 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 罗朱珠 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 化学有害因素：谷物粉尘、电焊烟尘。 物理因素：噪声、高温。 |  |
| 结论 |  | 按照《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》国卫办职健发[2020]5号，云南潘祥记工贸有限公司属焙烤食品制造，职业病危害风险类别为一般。通过对云南潘祥记工贸有限公司作业场所职业病危害因素进行识别以及定量检测分析，云南潘祥记工贸有限公司作业场所可能存在谷物粉尘、电焊烟尘、噪声、高温危害，部分检测岗位噪声不符合要求外，其余职业病危害因素检测结果均符合职业接触限值的要求。因此，本次评价认为，云南潘祥记工贸有限公司职业病危害风险类别为一般。 |  |

第 2 页 共 2 页

| 建议 | 1、防尘方面 建议在有条件的情况下将面粉投料作业点设置收尘设施，有效收集倒面粉过程中产生的扬尘。 2、防噪声方面 定期为噪声作业人员配发耳塞，并加强岗位工人正确佩戴防噪声耳塞的教育培训，使之有效的进行防护。 3、个人防护用品方面 为打料工、打种面工和机电维修工配备符合要求的防尘口罩，有效保护粉尘作业人员的健康。 4、职业病危害告知方面 ①在醒目位置设置公告栏，公布工作场所职业病危害因素检测结果；②产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备设施，在醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急处置措施等内容。 5、职业卫生管理方面 ①组织岗位工人进行应急预案的学习及定期演练；②委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害因素检测；③建立健全职业卫生档案。 5、职业健康监护方面 ①严格按照《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014的要求，做好岗位工人的职业健康检查工作；②规范职业健康监护档案的内容。 |
| --- | --- |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：