报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 临沧孟定南华糖业有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 临沧孟定南华糖业有限公司，地处云南省临沧市耿马县孟定镇班幸村，处于东经98°57′20″北纬23°31′34″至23°31′52″之间，海拔570米。 |  |
| 客户联系人 |  | 杨丽 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价£ 职业病危害控制效果评价£ 职业病危害因素检测R 职业病危害现状评价£ |  |
|  | 范围 | 本次检测范围以孟定糖业运行的工程内容为准，具体包括压榨车间、制炼车间（清净工段、煮炼工段）、锅炉车间、电力车间、供排水车间、机修、化验室等公辅设施。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 王忠平 |
|  |  | 时间 | 2021年03月21日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 杨丽 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 王忠平、代石会、王忠松、冯才荣 |
|  |  | 时间 | 2021年03月21日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 杨丽 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 粉尘、噪声、一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、高温、氧化钙、磷酸、工频电场、照度和微小气候 |  |
| 结论 |  | - 1、 其他粉尘 检测结果：落蔗工、行车工、压榨工、压榨泵浦工、打包工、装载机工、司炉工、包装工接触其他粉尘TWA检测结果符合国家职业接触限值要求。 卸蔗平台、喂蔗控制室、撕解机、输蔗机、压榨机、压榨控制台、蔗汁泵、干燥机、包装间、蔗渣皮带头、蔗渣皮带尾、蔗渣场、锅炉、锅炉控制室、锅炉底层其他粉尘峰接触浓度检测结果均符合国家职业接触限值要求。 - 2、 一氧化碳 检测结果：锅炉、锅炉控制室、锅炉底层一氧化碳STEL检测结果符合国家职业接触限值；司炉工接触一氧化碳TWA符合国家职业接触限值要求。 - 3、 二氧化硫 检测结果：PH测试点、燃硫炉接触二氧化硫STEL符合国家职业接触限值；中和工、硫磺工接触二氧化硫TWA符合国家职业接触限值要求。 - 4、 硫化氢 检测结果：制炼废蜜罐、PH测试点接触硫化氢MAC符合国家职业接触限值。 - 5、 磷酸 检测结果：预灰、PH测试点磷酸STEL检测结果符合国家职业接触限值；压榨泵浦工、中和工接触磷酸TWA检测结果符合国家职业接触限值要求。 - 6、 氧化钙 检测结果：预灰、石灰堆场、石灰消和机氧化钙峰接触浓度检测结果符合国家职业接触限值要求；压榨泵浦工、石灰消和工接触氧化钙TWA检测结果符合国家职业接触限值要求。 - 7、 噪声 检测结果：压榨车间落蔗工、压榨工、压榨泵浦工、清净工段气送工接触8h等效连续A声级检测结果超过国家职业接触限值要求；其余各岗位接触噪声8h等效连续A声级检测结果符合国家职业接触限值要求。 定点噪声检测值除喂蔗控制室、撕解机、输蔗机、压榨机、压榨控制台、预灰、核子称、蔗汁泵、泵站、气送站、分蜜机、干燥机、水处理、汽轮机、汽轮机底层、冷水泵房、冷却塔、热水冷却系统、生化站（罗茨风机）外其余各检测点均小于85dB[A]。 - 8、 高温 检测结果：本次检测孟定糖业高温时间为2021年03月21日，为榨季期间非高温季节，检测结果符合国家职业接触限值要求。 - 9、 工频电场 检测结果：孟定糖业电工、巡回电工接触工频电场强度符合国家职业接触限值要求。 - 10、 其他检测项目检测结果 检测结果：本次对孟定糖业工作场所采光和照明进行了检测，检测结果仅供参考。 |  |
| 建议 |  | 在职业病危害因素及现场调查的基础上，根据本次职业病危害的检测、分析评价情况，提出以下具体措施： （1）孟定糖业应根据自身经济和发展需要，不断完善生产过程中机械化、自动化和密闭化，改善作业环境。 （2）孟定糖业应该加强锅炉蔗渣输送、下料、蔗渣打包、消和石灰下料、白糖干燥、锅炉等过程的密闭措施，防止粉尘逸散；蔗渣场、打包、石灰入料口、硫磺入料口等卸装点设置清扫装置或喷水降尘装置。 （3）对甘蔗堆场、压榨车间、各条输送皮带旁、振筛和包装机周围、锅炉房、石灰消和、各休息室等周边散落粉尘进行及时清扫，防止扬尘以及二次扬尘产生。 （4）对于粉尘和毒物散发源的石灰搅拌机、振筛、包装机、锅炉、皮带等设备应该尽可能进行密闭化，产生粉尘或有害物质的振筛设备、石灰搅拌等应设置局部排风装置直接排出有害物质，降低有害物质对劳动人员身体健康的影响。 （5）根据《护听器的选择指南》GB/T 23466-2009的规定，建议为8小时等效连续A声级噪声强度大于85 dB（A）的岗位配备SNR值适宜的防护耳塞，并督促其作业人员正确佩戴使用。 （6）根据《用人单位劳动防护用品管理规范》，加强对个人防护用品的管理，并提高职业病危害因素浓（强）度超过国家职业接触限值的岗位个人防护用品的发放及监督频次。 （7）职业卫生管理 孟定糖业已按照《职业病防治法》和《工作场所职业卫生管理规定》(中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号)等相关法律法规标准的要求建立、健全职业卫生相关管理制度和操作规程，应该在以后的工作中按照相关制度进行落实，并注意以下内容。 ①对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果。确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 ②根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护管理办法》、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》等相关法律法规要求，切实做好职工岗前、在岗期间、离岗时和离岗后的职业健康检查。 ③对车间主任、班组长进行职业卫生培训，加强管理人员职业卫生防护理念；强化对职工的职业卫生培训，提高自我保护意识。 ④孟定糖业应按《工作场所职业卫生管理规定》(中华人民共和国国家卫生健康委员会令第5号)进行职业病危害因素检测与评价，对职业病危害因素检测结果超标处进行改进。 ⑤认真落实作业场所及时清扫制度，定期清扫甘蔗堆场、压榨车间、干燥以及振筛、锅炉车间、打包间、包装间、休息室等工作场所周边附近的降尘，避免二次扬尘污染。 ⑥按《云南省安全生产监督管理局关于印发职业卫生管理制度及操作规程编制要点的通知》完善建设单位职业卫生管理制度和操作规程。 |  |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                      日  期：                日  期：