报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 马关县荣久建材有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 马关县木厂镇木厂村 |  |
| 客户联系人 |  | 杨总 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价R 职业病危害控制效果评价£ 职业病危害因素检测£ 职业病危害现状评价£ |  |
|  | 范围 | 以用人单位建设设计内容为准。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 无 |
|  |  | 时间 | 无 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 无 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 无 |
|  |  | 时间 | 无 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 无 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 粉尘、噪声等 |  |
| 结论 |  | 根据《中华人民共和国职业病防治法》、《建设项目职业病危害评价规范》等有关法律、法规和规范的规定，对马关县荣久建材有限公司马关县木厂白岩脚建筑材料用石灰岩矿建设项目进行职业病危害预评价，得出以下结论： （1）拟建项目可能存在的职业病危害因素包括：粉尘、噪声。 （2）拟建项目总体布局、生产工艺及设备布局基本符合国家卫生标准要求。 （3）建设单位采取报告书中的职业病防护措施和补充措施后，能够满足要求。 （4）职业病危害类别依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017/XG1-2019）及《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（国卫办职健发{2021}5号），马关县荣久建材有限公司马关县木厂白岩脚建筑材料用石灰岩矿建设项目属采矿业中非金属矿采选业中的土砂石开采，故确定马关县荣久建材有限公司马关县木厂白岩脚建筑材料用石灰岩矿建设项目为职业病危害（风险类别）严重项目。 |  |
| 建议 |  | ## 职业病危害防护措施补充建议 - 防护设施 ①在破碎、筛分处设置收尘器，使各扬尘点粉尘经吸尘罩、风管、除尘器过滤后外排。在破碎机上料口和下料口、振动筛等设备产尘点应设置遮挡或局部密闭罩，工作人员应该佩戴有效的个人防护用品。对皮带运输机 进行密闭，在破碎和筛分、皮带及其转接头、产品堆场、厂区道路设置有效的喷雾降尘系统。 ②挖掘机驾驶员、装载机驾驶员、运输车驾驶员在操作设备工作 时尽量少开门窗，避免噪声、粉尘对驾驶员产生危害。可购买驾驶室 带有空调或加装空调的挖掘机、装载机、运输车，防止驾驶员中暑。 ③空压机安装隔声罩。 ④破碎区操控点应设置密闭隔声观察操作室，隔离室墙体采用隔声吸声材料。休息室可和隔离室一起布置，门背对生产系统，休息室带玻璃观察窗，玻璃观察窗面对生产系统，门开着主导风向的下风侧；工人在室内可以时刻观察到生产线上设施设备的运行情况。 ⑤粉料输送皮带的转运点宜设置溜槽、下料口设置溜管，减低落料差，减少扬尘。增加物料下料过程中的湿式作业（包括粗级破碎下料口、二级破碎下料口、输送皮带转运点、筛分机、粉砂下料口），采取喷雾降尘措施。粒状物料的下料溜管应增加耐磨内衬，采取鱼鳞式开口，防止堵塞。 ⑥在下料仓、成品区可设置移动式炮雾车进行洒水降尘。 ⑦打眼作业可采取湿式凿岩作业抑制凿岩粉尘，采场平台可通过环保型除尘炮雾车达到洒水降尘的效果。应对采场道路、破碎进料系统建立洒水管网系统，下料过程中增加湿式喷雾除尘，生产过程中增加湿式作业，对采场、运输道路、生产区洒水降尘。 ⑧小型露天采石场应当遵守国家有关民用爆炸物品和爆破作业的安全规定，由具有相应资格的爆破作业人员进行爆破，设置爆破警戒范围，实行定时爆破制度。不得在爆破警戒范围内避炮。 （2）防噪 声源治理 ①在满足工艺设计的前提下，对新购设备应尽量选用低噪声的设 备。 ②破碎区操控点应设置密闭隔声观察操作室，隔离室墙体采用隔声吸声材料。 ③粒状物料的下料溜管应增加耐磨内衬，并采取降噪措施。 ④减振与隔振 对破碎机等振动较大的设备，设置独立基础或其它减振措施。 ⑤其它措施 在总图布置时考虑地形、声源方向性和车间噪声强弱、绿化植物 吸收噪声的作用等因素进行合理布置，以起到降低噪声的作用。经过 采取措施后，对于操作人员每天从接触8小时的场所，噪声级应低于 85dB；操作室、休息室等室内噪声级应小于70dB；其它生活卫生用室室内噪声应低于55dB。 （3）防暑降温 企业应当为露天作业的劳动者提供足够的、符合卫生标准的防暑降温饮料及必需的药品。 （4）清理检修作业 检修高位水池作业时应制定安全施工方案，进行现场安全确认， 每项工作必须设置安全监护人严格履行职责。 （5）个人防护用品补充建议 建议企业根据《用人单位劳动防护用品管理规范》安监总厅安健〔2018〕3号文件的要求，配备的防护用品参数信息如下。 防护用品选用建议 危害因素; 分类; 要求. 噪声; 劳动者暴露于工作场所 80dB≤LEX,8h＜85 dB的; 用人单位应根据劳动者需求为其配备适用的护听器。. 劳动者暴露于工作场所LEX,8h≥85dB的; 用人单位应为劳动者配备适用的护听器，并指导劳动者正确佩戴和使用。劳动者暴露于工作场所LEX,8h为85～95dB的应选用护听器SNR为17～34dB的耳塞或耳罩；劳动者暴露于工作场所LEX,8h≥95dB的应选用护听器SNR≥34dB的耳塞、耳罩或者同时佩戴耳塞和耳罩，耳塞和耳罩组合使用时的声衰减值，可按二者中较高的声衰减值增加5dB估算。. 石灰石粉尘; -; 过滤效率至少满足GB2626规定的KN90级别的防颗粒物呼吸器。. ## 职业卫生管理补充措施建议 1、按照《工作场所职业卫生管理规定》中华人民共和国卫生健康委员会令〔2020〕第5号第十一条和《关于印发职业卫生管理制度及操作规程编制要点的通知》的要求，新建项目应制定职业病危害防治计划和实施方案，并落实建立、健全职业卫生管理制度和操作规程。 职业卫生管理制度及操作规程 项目; 名称; 依据. 管理制度及操作规程; 1. 职业病危害防治责任制度; 《工作场所职业卫生管理规定》、《关于印发职业卫生管理制度及操作规程编制要点的通知》. 2. 职业病危害警示与告知制度. 3. 职业病危害项目申报制度. 4. 职业病防治宣传教育、培训制度. 5. 职业病防护设施维护检修制度. 6. 职业病防护用品管理制度. 7. 职业病危害监测及评价管理制度. 8. 建设项目职业卫生“三同时”管理制度. 9. 劳动者职业健康监护及其档案管理制度. 10. 职业病危害事故处置与报告制度. 11. 职业病危害应急救援与管理制度. 12. 岗位职业卫生操作规程. 档案; 1.职业卫生管理机构和责任制档案；; 卫生健康委员会5号令《工作场所职业卫生管理规定》. 2.职业卫生管理制度、操作规程档案；. 3.职业病危害因素种类清单、岗位分布及作业人员接触情况档案；. 4.职业病防护设施、应急救援设施档案；. 5.工作场所职业病危害因素检测、评价报告与记录档案；. 6.职业病防护用品管理档案；. 7.职业卫生培训档案；. 8.职业病危害事故报告与应急处置 档案. 9.劳动者个人职业健康监护档案；. 10.建设项目职业卫生“三同时”档案. 11.职业危害项目申报；. 12.职业卫生监督检查及其他管理档案。. 2、应具体补充职业卫生专项投资经费概算，使职业卫生专项投资在总投资中占有合理比例，为各项卫生防护措施设计的落实提供资金保障。职业病防治专项经费概算具体包括： ①专项经费总额； ②职业卫生防护设施费（防尘工程设施费、防噪工程设施费、消暑工程设施费、卫生设施费）； ③个体防护用品购置费； ④应急救援设施费； ⑤职业健康监护费； ⑥建设项目职业病危害三同时费用； ⑦卫生宣传培训费； 3、建议按照《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》安监总厅安健〔2014〕111号的规定，用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同）时，应当在劳动合同中写明工作过程可能产生的职业病危害及其后果、职业病危害防护措施和待遇（岗位津贴、工伤保险等）等内容。同时，以书面形式告知劳务派遣人员。格式合同文本内容不完善的，应以合同附件形式签署职业病危害告知书。 4、用人单位应当对职业病防护设备进行经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用 5、对产生职业病危害的作业岗位，应在醒目位置设置警示标识和中文警示说明，警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救援措施等内容。 6、拟建项目人员流动大，建设单位应该做好职业卫生方面的培训，培训内容包括： （1）职业病危害因素的种类、来源及对人体健康的危害、对于职业病危害因素的防护措施、正确佩戴个人防护用品等。 （2）主要负责人主要培训内容：国家职业病防治法律、行政法规和规章，职业病危害防治基础知识，结合行业特点的职业卫生管理要求和措施等。初次培训不得少于16学时，继续教育不得少于8学时。 （3）职业卫生管理人员主要培训内容：国家职业病防治法律、行政法规、规章以及标准，职业病危害防治知识，主要职业病危害因素及防控措施，职业病防护设施的维护与管理，职业卫生管理要求和措施等。初次培训不得少于16学时，继续教育不得少于8学时。 （4）劳动者主要培训内容：国家职业病防治法规基本知识，本单位职业卫生管理制度和岗位操作规程，所从事岗位的主要职业病危害因素和防范措施，个人劳动防护用品的使用和维护，劳动者的职业卫生保护权利与义务等。初次培训时间不得少于8学时，继续教育不得少于4课时。 （5）继续教育的周期为一年，培训时应做好相关记录，且将其培训记录归入入职业卫生档案。 ## 应急救援 1、定期检查急救箱内防护用品是否损坏、失效，以便及时更换，防止失效。急救箱内配备的常用药品、用品可参考下述表格内容。 急救箱配置参考清单 药品名称; 储存数量; 用途. 医用酒精; 1瓶; 消毒伤口. 新洁儿灭酊; 1瓶; 清洗伤口. 过氧化氢溶液; 1瓶; 清洗伤口. 0.9%的生理盐水; 1瓶; 清洗伤口. 脱脂棉花、棉签; 2包、5包; 清洗伤口. 中号胶布; 2卷; 粘贴绷带. 绷带; 2卷; 伤口. 剪刀; 1个; 急救. 镊子; 1个; 急救. 创可贴; 8个; 止血护创. 伤湿止痛膏; 2个; 瘀伤、扭伤. 止血带; 2个; 止血. 高分子急救夹板; 1个; 骨折处理. 藿香正气液; 1盒; 中暑时紧急处理. 十滴水; 1盒. 人丹; 1瓶. 2、应适时组织培训、熟悉应急设备的操作和使用，以防事故发生时能顺利开展应急救援工作。 ## 职业健康监护 拟建项目在投入生产前应根据《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令 第49号）的要求对人员进行上岗前的职业健康体检，体检项目应根据员工所在岗位接触到的职业病危害因素确定，尤其是上岗前体检，体检项目应为将要上岗作业岗位涉及的职业病危害因素，确定是否有职业禁忌症，并建立职业健康监护档案。拟建项目的职业健康体检内容可参考下述表格。 职业健康检查项目 岗位; 危害因素; 岗前体检查项目. 所有岗位; 噪声; 体格检查： 内科常规检查、耳科常规检查。 必检项目： 血常规、尿常规、心电图、血清ALT、纯音听阈测试。 选检项目： 声导抗、耳声发射。. 所有岗位; 石灰石粉尘; 体格检查： 内科常规检查、重点检查呼吸系统、心血管系统。 必检项目： 血常规、尿常规、心电图、血清ALT、后前位X射线光高仟伏胸片或数字化摄影胸片（DR胸片）、肺功能。. ## 辅助用室 1、建议公司分别在工业场地、生活区及采区设置卫生间并且每间卫生间的蹲坑数不少于3个，且在卫生间出入口设置不少于1个盥洗池。 2、建议公司在生活区设置两间浴室并配套存衣柜，同时淋浴设施不少于6个。 ## 拟建项目施工过程建设施工过程职业卫生管理的措施建议 1、拟建项目施工过程及设备安装调试过程职业卫生管理总则建设施工单位应按照《建筑行业职业病危害预防控制规范》GBZ/T211-2008及国家其他相关法律、法规的要求，建立拟建项目施工过程职业卫生管理机构和责任制。 2、建设施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。 3、实行总承包和分包的施工项目，由总承包单位统一负责施工现场的职业卫生管理，检查督促分包单位落实职业病危害防治措施。职业病危害防治的内容应当在分包合同中列明。任何单位不得将产生职业病危害的作业转包给不具备职业病防护条件的单位和个人，不具备职业病防护条件的单位和个人不得接受产生职业病危害的作业。项目经理部应根据项目的职业危害特点，制定相应的职业卫生管理制度和操作规程，职业卫生管理制度和操作规程适用于分包从或临时工的施工活动。 4、建设施工单位需建立、健全职业卫生培训和考核制度建设施工单位负责人、建造师，专职和兼职职业卫生管理人员应经过职业卫生相关法律法规和专业知识培训，具备与施工项目相适应的职业卫生知识和管理能力。项目经理部应组织对劳动者进行上崩前和在岗期间的定期职业卫生相关知识培训、考核，确保劳动者具备必要的职业卫生知识、正确使用职业病防护设施和个人防护用品知识。培训考核不合格者不能上岗作业。 5、建设施工单位应建立，健全职业健康监护制度。职业健康监护主要包括职业健康检查和职业健康监护档案管理内容，职业健康监护工作应符合GBZ 188的要求职业健康检查包括上岗前，在岗期间，离岗时和离岗后医学随访以应急健康检查，职业健康检查应由经省级以上卫生行政部门批准的职业健康检查机构进行。项目结束时，建设施工单位应将劳动者的健康监护档案移交给项目总承包单位，总承包单位应长期保管劳动者的健康监护资料。 6、建设施工单位应在施工现场人口处醒目位置设置公告栏、在施工岗位设置警示标识和说明，使进入施工现场的相关人员知悉施工现场存在的职业病危害因素及其对人体健康的危害后果和防护措施。警示标识的设置应符合GBZ 158的要求。 7、建设施工单位应向施工工地有关行政主管部门申报施工项目的职业病危害，做好职业病和职业病危害事故的记录、报告和档案的移交工作。 8、项目监理应对施工企业的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管并做好记录并存档。 9、拟建项目施工过程及设备安装调试过程职业卫生管理原则建设单位应根据施工现场职业病危害的特点，采取以下职业病危害防护措施： ①选择不产生或少产生职业病危害的建筑材料、施工设备和施工工艺；配备有效的职业病危害防护设施，使工作场所职业病危害因素的浓度（或强度）符合GBZ 2.1和GBZ 2.2的要求。职业病防护设施应进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。 ②配备有效的个人防护用品。个人防护用品必须保证选型正确，维护得当。建立、健全个人防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度，并建立发放台账。 ③制定合理的劳动制度，加强施工过程职业卫生管理和教育培训。 10、拟建项目施工过程及设备安装调试过程防尘措施与设施 ①技术革新，采取不产生或少产生粉尘的施工工艺、施工设备和工具，淘汰粉尘危害严重的施工工艺，施工设备和工具。 ②采用无危害或危害较小的建筑材料。 ③劳动者作业时应在上风向操作。 11、拟建项目施工过程及设备安装调试过程防噪声措施与设施 ①尽量选用低噪声施工设备和施工工艺代替高噪声施工设备和施工工艺。如使用低噪声的混凝土振动棒、风机、电动空压机、电锯等；以液压代替锻压，焊接代替铆接；以液压和电气钻代替风钻和手提钻；物料运输中避免大落差和直接冲击。 ②对高噪声设施、设备采取隔声、消声、隔振降噪等措施，尽量将噪声源与劳动者隔开。 ③尽可能减少高噪声设备作业点的密度。 ④噪声超过85dB(A)的场所，应为劳动者配备有足够衰减值、佩戴舒适的护耳器，减少噪声作业时间，实施听力保护计划。 12、拟建项目施工过程及设备安装调试过程防振动措施与设施 ①应加强施工工艺、设备和工具的更新、改造。尽可能避免使用手持风动工具；采用自动、半自动操作装置，减少手及肢体直接接触振动体、用液压、焊接、粘接等代替风动工具的铆接：采用化学法除锈代替除锈机除锈等。 ②风动工具的金属部件改用塑料或橡胶，或如用各种衬垫物，减少因撞击而产生的振动；提高工具把手的温度，改进压缩空气进出口方位，避免手部受凉风吹袭。 ③手持振动工具（如风钻、电钻等）应安装防震手柄，劳动者应戴防振手套，挖土机、推土机、刮土机、铺路机、压路机等驾驶室应设置减振设施。 ④减少手持振动工具的重量，改善手持工具的作业体位，防止强迫体位，以减轻肌肉负荷和静力紧张；避免手臂上举姿势的振动作业。 ⑤采取轮流作业方式，减少劳动者接触振动的时间，增加工间休息次数和休息时间。冬季还应注意保暖防寒。 13、拟建项目施工过程及设备安装调试过程防电焊弧光措施与设施 ①采用自动或半自动焊接设备，加大劳动者与辐射源的距离。 ②产生紫外线的施工现场应当使用不透明或半透明的挡板将该区域与其他施工区域分隔，禁止无关人员进人操作区域，避免紫外线对其他人员的影响。 ③电焊工必须佩戴专用的面罩、防护眼镜，以及有效防护服和手套。 14、拟建项目施工过程及设备安装调试过程防高温措施与设施 ①夏季高温季节应合理调整作息时间，避开中午高温时间施工。严格控制劳动者加班，尽可能缩短工作时间，保证劳动者有充足的休息和睡眠时间。 ②降低劳动者的劳动强度；采取轮流作业方式，增加工间休息次数和休息时间，如：实行小换班，增加工间休息次数，延长午休时间，尽量避开高温时段进行室外高温作业等。 ③各种机械和运输车辆的操作室和驾驶室应设置空调。 ④夏季高温季节为劳动者提供含盐清凉饮料（含盐量为0.1%～0.2%），饮料水温应低于l5℃。 15、拟建项目施工过程及设备安装调试过程的应急救援 ①建设单位应建立应急救援机构或组织。 ②建设单位应根据不同施工阶段可能发生的各种职业病危害事故制定相应的应急救援预案，并定期组织演练，及时修订应急救援预案。 ③按照应急救援预案要求，合理配备快速检测设备、医疗急救设备、急救药品、通讯工具、照明装置、个人防护用品等应急救援装备。 ④根据施工现场可能发生的各种职业病危害事故对全体劳动者进行有针对性的应急救援培训，使持动者掌握事故预防和自救互救等应急处理能力，避免盲目救治。与就近医疗机构建立合作关系，以便发生急性职业病危害事故时能够及时获得医疗救援援助。 16、拟建项目施工过程及设备安装调试过程个人防护用品 建设项目应落实、配备有效的个人防护用品（耳塞、防尘口罩、防护面具、防护眼镜等）。并要督促员工佩戴。建议应配备SNR值不低于25dB(A)的耳塞；防毒面具过滤件类型配备A型滤毒盒（用于防护有机气体或蒸汽）、CO滤毒盒、E型滤毒盒（酸性气体和蒸汽），根据作业人员接触的危害因素的不同合理配置。一些对个人防护用品配备的建议可参考下表4-9。 施工过程及设备安装调试过程个人使用防护用品配发建议 岗位; 职业病危害因素; 可以使用的防护用品; 建议使用的防护用品. 土建工; 其他粉尘、矽尘、水泥粉尘、噪声; 安全帽、防尘服 防尘口罩（防颗粒物呼吸器）; 劳动护肤剂. 焊工; 电焊烟尘、锰及其化合物、电焊弧光、氮氧化物; 工作帽、焊接面罩 防尘口罩（防颗粒物呼吸器） 焊接手套 焊接防护服 白帆布类隔热服; -. ## 其他建议 （1）根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第90号）第二十四条规定：建设项目在竣工验收前或者试运行期间，建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。 （2）在高温天气期间，建设单位应当按照下列规定，根据生产特点和具体条件，采取合理安排工作时间、轮换作业、适当增加高温工作环境下劳动者的休息时间和减轻劳动强度、减少高温时段室外作业等措施。 （3）建设单位应当为高温天气作业的劳动者供给足够的、符合卫生标准的防暑降温饮料及必需的药品。 （4）对于地势低洼的爆破，爆破后人员进入该区域时必须佩带毒物监测仪和防毒面具。 （5）建议根据建设项目的实际情况制定应急救援预案，预案应针对炮烟中毒。事故应急救援预案的相关要求可参照《用人单位职业病防治指南》中的相关要求。 （6）在维检修高位水箱时，应严格按照《缺氧危险作业安全规程》进行操作。 （7）建设单位应该设专项职业病防治经费（包括职业病危害培训、职业病防护设施购置、个人防护用品购置、警示标识及职业病危害告知卡的制作、职业健康体检等）。 |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                 日  期：                日  期：